CHƯƠNG III. TỪ TRƯỜNG - CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

| 1. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện Định luật Ampe: F=BILsin⁡α - F: lực từ (N) ; B: cảm ứng từ (T) - I: cường độ dòng điện (A) - L: chiều dài đoạn dây nằm trong từ trường (m) - α: góc giữa dây dẫn và B Công thức suy ra: B=FILsin⁡α | 2. Từ thông • Từ thông qua khung dây: Φ=BScos⁡α Trong đó: - B: cảm ứng từ (T) - S: diện tích khung dây (m²) - α: góc giữa Bvà pháp tuyến n • Cuộn dây Nvòng: Φt=NΦ=NBScos⁡α |
| --- | --- |
| 3. Hiện tượng cảm ứng điện từ • Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng: ΔΦ≠0 Hay: Từ thông qua mạch kín phải biến thiên theo thời gian. • Các cách làm thay đổi từ thông: Φ=BScos⁡α - Thay đổi B - Thay đổi S - Thay đổi α | 4. Suất điện động cảm ứng – Định luật Faraday • Mạch kín một vòng: ∣ec∣=∣ΔΦΔt∣ • Có xét chiều (định luật Lenz): ec=-ΔΦΔt • Cuộn dây Nvòng: ec=-NΔΦΔt Trong đó: - ec: suất điện động cảm ứng (V) - Φ: từ thông qua một vòng dây (Wb) - N: số vòng dây |
| 5. Máy phát điện xoay chiều • Từ thông tức thời: Φ=Φ0cos⁡(ωt) • Suất điện động tức thời: e=E0sin⁡(ωt) hoặc tổng quát: e=E0cos⁡(ωt+φ0) • Suất điện động cực đại: E0=NBSω • Hệ thức quan trọng: E0=ωΦ0 với Φ0=NBS • Chu kì – tần số: T=2πω;f=ω2π; ω=2πf | 6. Dòng điện xoay chiều • Điện áp tức thời: u=U0cos⁡(ωt+φu) • Cường độ dòng điện tức thời: i=I0cos⁡(ωt+φi) • Độ lệch pha: Δφ=φu-φi |
| 7. Giá trị hiệu dụng • Cường độ hiệu dụng: I=I02 • Điện áp hiệu dụng: U=U02 • Suất điện động hiệu dụng: E=E02 | 8. QUY TẮC CẦN NHỚ Quy tắc bàn tay trái - Xác định chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Quy tắc nắm tay phải - Xác định chiều đường sức từ của: - Dây dẫn thẳng. - Vòng dây tròn. - Ống dây. Xác định cực ống dây Nhìn trực diện vào một đầu ống dây: - Dòng điện ngược chiều kim đồng hồ ⇒ Cực Bắc (N). - Dòng điện cùng chiều kim đồng hồ ⇒ Cực Nam (S). |
| 9. CÔNG THỨC QUAN TRỌNG NHẤT F=BILsin⁡α Φ=BScos⁡α ec=-NΔΦΔt E0=NBSω U=U02 | ## 10. LƯU Ý QUAN TRỌNG - Góc α trong công thức từ thông là góc giữa B và pháp tuyến mặt phẳng khung dây. - Φ cực đại ⇒ e=0. - Φ=0⇒ ∣e∣cực đại. - Muốn có dòng điện cảm ứng phải làm cho từ thông biến thiên theo thời gian. - Dòng điện cảm ứng chỉ tồn tại khi từ thông đang biến thiên. |